Temat : Zabiegi specjalne i sanitarne. Dekontaminacja

1. Zabiegi specjalne (Zabiegi specjalne to zespół czynności polegających na usuwaniu pyłów promieniotwórczych, substancji chemicznych i biologicznych z powierzchni maszyn, sprzętu i wyposażenia otaczających człowieka w celu maksymalnego ograniczenia szkodliwego wpływu substancji i pyłów na organizm człowieka oraz umożliwienie szybkiego powrotu do normalnego trybu życia. Czyli zminimalizowanie skutków użycia Broni Masowego Rażenia.

a)  dezaktywacja – usunięcie pyłu promieniotwórczego ze skażonych powierzchni

- metoda mechaniczna:  zmiatanie, trzepanie, zeskrobywanie, zdejmowanie lub izolowanie warstwy skażonej

-metoda fizykochemiczna:  odzież trzepiemy lub omiatamy i pierzemy w detergentach, powierzchnie pokryte farbą olejną zmywamy benzyną lub naftą, smar myjemy wodą ze środkiem myjącym, asfalt, kostkę, budynki zmywamy sprzętem strażackim, maszyny, samochody i urządzenia zmywamy wodą z detergentem

b) dezynfekcja - niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych

- metoda chemiczna:  roztwory dezynfekujące: formaldehyd, lizol, naftalizol, fenol i inne

-metoda fizyczna:  wysoka temperatura, promieniowanie ultrafioletowe, stosowanie pary wodnej pod wysokim ciśnieniem

c)odkażanie - proces usuwania zw. chemicznych, czyli neutralizacja lub zmniejszenie szkodliwości działania BŚT (Bojowego Środka Trującego)

- metoda chemiczna:  używanie odkażalników, które wchodzą w reakcję z BŚT np. chloroamina B., podchloryn wapnia, wapno chlorowane, soda kaustyczna, dwuchloroaminy b lub T

- metoda mechaniczna:  zmiatanie, ścieranie, zdejmowanie lub odizolowanie warstwy skażonej,

- metoda fizykochemiczna:  zmywanie BŚT środkami odkażającymi i chemicznymi, rozpuszczalniki: ropa naftowa, benzyna, aceton, alkohol etylowy, czterochlorek węgla.

2. Zabiegi sanitarne:  to czynności mające na celu usuwanie pyłków  promieniotwórczych, związków chemicznych i bakteriologicznych z ciała człowieka
a) zabiegi  częściowe  -  wykonywane natychmiast po skażeniu, za pomocą indywidualnego pakietu przeciwchemicznego (IPP) lub środków podręcznych –nieskażoną wodą, śniegiem

b) zabiegi  całkowite  -polegają na umyciu całego ciała ciepłą wodą z mydłem. Przeprowadza się je w łaźniach lub specjalnie zorganizowanych zespołach urządzeń specjalnych, w których działają punkty zabiegów sanitarnych (PZSan.) i punkty odkażania odzieży (POO). Miejsce zabiegów w PZSan. dzieli się na część brudną i czystą. W części brudnej znajduje się rozbieralnia, w której odbywa się kontrola dozymetryczna oraz sortowanie i przygotowanie do dezynfekcji ubrań i bielizny. Stąd przesyła się je do POO. Osoby poddane zabiegom, dwu- lub trzykrotnie myją gorącą wodą i mydłem kolejno: ręce, głowę, twarz, szyję oraz pozostałe części ciała, przechodzą do czystej części zespołu urządzeń specjalnych i po ponownej kontroli dozymetrycznej otrzymują odkażoną (dezaktywowaną) odzież.

3. Dekontaminacja  - proces polegający na usunięciu substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.).  Pojęcie dekontaminacji łączy w sobie pojęcia zabiegów specjalnych i sanitarnych.

4. Podział rejonu  porażenia :

- Strefa CZERWONA (GORĄCA) - otacza bezpośrednie miejsce zdarzenia gdzie dochodzi do skażenia pierwotnego. W niej nie wykonuje się żadnych zabiegów dekontaminacji oprócz ewakuacji.

- Strefa ŻÓŁTA (CIEPŁA) - w której przeprowadza się dekontaminację oraz proste zabiegi medyczne np. udrożnienie dróg oddechowych, założenie dużego wkłucia itp.

- Strefa ZIELONA (ZIMNA) - w której zlokalizowane są źródła pomocy m.in. pełne zabiegi medyczne.

5.Organizacja dekontaminacji osób porażonych.

Etap I   :   zdjąć z poszkodowanego odzież, biżuterię i buty;   rzeczy zabezpieczyć w specjalnych workach i pozostawić w strefie skażenia zgodnie z procedurą przewidzianą dla substancji niebezpiecznych; zanieczyszczeń stałych nie wolno usuwać przy pomocy szczotek lub innych narzędzi;  zanieczyszczenia w postaci cieczy można próbować delikatnie usunąć za pomocą tamponu, chusteczki itp.

Etap II  :  miejsce skażone umyć dużą ilością letniej wody pod łagodnym ciśnieniem (zwrócić szczególną uwagę na fałdy skóry, okolice pach , pachwin i na stopy, zmywać wodą od głowy w kierunku stóp);   w przypadku substancji nieznanych lub substancji nierozpuszczalnych w wodzie można użyć delikatnych detergentów (mydło szare); nie używać żadnych substancji chemicznych do dekontaminacji skóry błon śluzowych;  w przypadku podejrzenia skażenia oczu należy ewentualnie usunąć szkła kontaktowe i przemywać oczy wodą.

IPP (Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny) -  krople BST usuwa się wacikiem,  przekłuwa się małe ciemne naczyńko i jego zawartością przeciera się miejsca skażone ok. 2 min, zgnieść jasne naczyńko aby pękła ampułka znajdująca się w nim i dokładnie wymieszać i także odkażać miejsca skażone lub sprzęt, przy duszności, bólach gardła, nosa przełamać fiolkę nie wyjmując jej z jedwabnego pokrowca i wdychać.

ZADANIE DOMOWE –do słowniczka :  dezynsekcja, deratyzacja